一：物理

实验台：
如下图所示，实验中平台包括一个2马力的电机（左侧）（1hp=746W)，一个转矩传感器（中间），一个测功机（右侧）和电子控制设备（没有显示）。

测功机：测功机也称测功器，主要用于测试发动机的功率，也可作为齿轮箱、减速机、变速箱的加载设备，用于测试它们的传递功率。主要分为水力测功机、电涡流测功机、电力测功机。电力测功机利用电机测量各种动力机械轴上输出的转矩，并结合转速以确定功率的设备。

扭矩传感器：扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。

电机：

轴承：

轴承，顾名思义，就是轴的支承；如果没有轴承，轴就掉下去了，不能转了；轴承固定轴使其只能实现转动，而控制其轴向和径向的移动。

该轴承产品介绍（有超级炫酷3D图）：http://www.skf.com/cn/zh/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/index.html?designation=6205-2RSL&unit=imperialUnit

该电机轴承故障数据包括：内圈故障、滚动体故障、外圈故障；其中，内圈与电机轴为一体，外圈与电机壳为一体。所以，外圈破损点与加速度计相对位置不变，因此分为（6点钟方向、3点钟方向、12点钟方向）。

Defect frequency

滚动轴承故障的振动特征

滚动轴承一旦产生故障，可能会产生四种类型频率的振动

- 随机的超声频率；

- 轴承零部件的自振频率；

- 轴承故障特征频率；

- 轴承故障的和频及差频。

1.随机的超声频率振动

滚动轴承初始故障时产生的振动，从滚动轴承安装在设备上直到它们刚发生故障之前，发生的频率范围从约5000Hz到60000Hz超声频率范围。包括振动尖峰能量(SpikeEneey)，高频加速度(HFD)，冲击脉冲(ShockPules)及其他。通常，以总量值评定轴承的状态，其频谱数据信息更丰富。

2.轴承零部件的自振频率

安装在机器上的滚动轴承自振频率范围约为500到2000Hz之间。自振频率与转速无关，无论轴的转速高低它都处在一个相同的频率位置。

3.轴承故障特征频率

滚动轴承故障特征频率就是轴承故障产生的振动频率。

BPFO-外圈故障特征频率=转速/60*Outer Ring(BPO):过外圈频率

BPFI-内圈故障特征频率=转速/60*Inner Ring(BPI):过内圈频率
BSF-滚动体（单）故障特征频率=转速/60 *(BS):球的自旋频率（注意：美国数据的表格中Rolling Element=2*BS，因此表格中的参数是滚动体双故障频率）
FTF-保持架外圈故障特征频率=转速/60 *cage Train(FT):保持架频率

轴承故障特征频率的特点：

1、轴承的故障频率与其他故障频率不同 ；

2、轴承故障频率是转速频率的非整数倍 ；

3、内外环故障频率的和频=“轴承滚动体通过频率” （滚动体个数×RPM）；

4、轴承内环故障频率往往伴有1 X转速频率的边带 ；

5、轴承外环故障频率的幅值高于轴承内环故障频率的幅值；

6、轴承故障一般在发展到滚动体和保持架出现故障之前首先出现的是内环或外环故障频率；

7、轴承保持架故障频率(FTF)通常不是以其基频出现 ；

8、当滚动体本身出现故障时，往往会产生不仅滚动体故障频率(BSF)，还有保持架故障频率(FTF)；

9、轴承保持架断裂时，可能出现滚动体旋转故障频率 ；

10、一个以上滚动体有故障时，将产生有故障的滚动体数目×滚动体故障特征频率的频率。如果5个滚珠或滚柱上有故障，往往将出现5×BSF的频率。

11、轴承故障频率允许的振动幅值不能绝对限定。它不仅与具体机器、转速有关，还与轴承故障频率传递的通路有很大关系。 指示轴承损坏的最明显的标志就是存在轴承故障频率的谐波频率，尤其是这些频率伴有1×转速频率或轴承其它故障频率边带，应尽快更换该轴承。

12. 评定的低速机器的轴承状态:

评定尤其是低于100转／分转速的机器轴承状态时，推荐采集时域波形和 (FFT)频谱二者。当转速很低时，滚动体滚动通过轴承内外环上缺陷时发生的脉冲没有足够能量产生清楚的，可以检测出来的FFT谱中的频率，但是在时域波形中仍然可能清楚的看出来。

13.振动传感器置于尽可能靠近轴承的承载区，尤其是轴承仅支承径向负载时。

14.不合适的轴承负载和安装问题：

若轴承负载不合适或安装不恰当，例如，安装新轴承时，如果轴承与轴承座过盈配合过紧，使轴承“咔入”轴承座中，导致轴承内部间隙发生变化，使滚动体强制被压向轴承的内外环。出现这种情况，轴承在起动时立即产生轴承外环和内环的故障频率。

由于安装不当对轴承施加了过大负荷。虽然，可能尚未发生实际损坏，但是，如果检测不出这种故障问题并采取措施修正，则该轴承将在其预定寿命之前很早就损坏。

15.轴承润滑不良产生的频率：

特征是在900到1600Hz范围内，有3或4个尖峰，尖峰之间的差频在80到130Hz。润滑良好的轴承可能也包括这些频率分量，然而，它们的幅值非常小，约为1.27mm/s或更小。当润滑不良时，幅值增大到 2.54到5.08mm/s

二：数据分析

说明：西储大学轴承故障数据中，三种故障数据都有DE(驱动端加速度)、FE(风扇端加速度)、BA(基座加速度）、RPM(每秒转速)四个属性，引用：https://www.zhihu.com/question/52948835

每一个.mat文件均包含4个表格（即该工况下，电机壳的驱动端的加速度计采集的振动信号；电机壳的风扇端的加速度计采集的振动信号；电机壳的基座上的加速度计采集的振动信号；电机的旋转速度。）

Download A Data File

Data was collected for normal bearings, single-point drive end and fan end defects.  Data was collected at 12,000 samples/second and at 48,000 samples/second for drive end bearing experiments.  All fan end bearing data was collected at 12,000 samples/second.

Data files are in Matlab format.  Each file contains fan and drive end vibration data as well as motor rotational speed.  For all files, the following item in the variable name indicates:

DE - drive end accelerometer data（分析时的有效信号，故障特征明显）
FE - fan end accelerometer data
BA - base accelerometer data
time - time series data
RPM- rpm during testing

Download: Normal Baseline Data

| Motor Load (HP) | Approx. Motor Speed (rpm) | Normal Baseline Data |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1797 | Normal_0 97.mat |
| 1 | 1772 | Normal_1 98.mat |
| 2 | 1750 | Normal_2 99.mat |
| 3 | 1730 | Normal_3 100.mat |

Download: 12k Drive End Bearing Fault Data

* = Data not available

| Fault Diameter | Motor Load (HP) | Approx. Motor Speed (rpm) | Inner Race | Ball | Outer Race Position Relative to Load Zone (Load Zone Centered at 6:00) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Centered @6:00 | Orthogonal @3:00 | Opposite @12:00 |
| 0.007" | 0 | 1797 | IR007_0 105.mat | B007_0 118.mat | OR007@6_0 130.mat | OR007@3_0 144.mat | OR007@12_0 156.mat |
| 0.007" | 0 | 1797 | IR007169_0 105.mat | B007_0 118.mat | OR007@6_0 130.mat | OR007@3_0 144.mat | OR007@12_0 156.mat |
|  | 1 | 1772 | IR007_1 106.mat | B007_1 119.mat | OR007@6_1 131.mat | OR007@3_1 145.mat | OR007@12_1 158.mat |
|  | 2 | 1750 | IR007_2 107.mat | B007_2 120.mat | OR007@6_2 132.mat | OR007@3_2 146.mat | OR007@12_2 159.mat |
|  | 3 | 1730 | IR007_3 108.mat | B007_3 121.mat | OR007@6_3 133.mat | OR007@3_3 147.mat | OR007@12_3 160.mat |
| 0.014" | 0 | 1797 | IR014_0 169.mat | B014_0 185.mat | OR014@6_0 197.mat | * | * |
|  | 1 | 1772 | IR014_1 170.mat | B014_1 186.mat | OR014@6_1 198.mat | * | * |
|  | 2 | 1750 | IR014_2 171.mat | B014_2 187.mat | OR014@6_2 199.mat | * | * |
|  | 3 | 1730 | IR014_3 172.mat | B014_3 188.mat | OR014@6_3 200.mat | * | * |
| 0.021" | 0 | 1797 | IR021_0 209.mat | B021_0 222.mat | OR021@6_0 234.mat | OR021@3_0 246.mat | OR021@12_0 258.mat |
|  | 1 | 1772 | IR021_1 210.mat | B021_1 223.mat | OR021@6_1 235.mat | OR021@3_1 247.mat | OR021@12_1 259.mat |
|  | 2 | 1750 | IR021_2 211.mat | B021_2 224.mat | OR021@6_2 236.mat | OR021@3_2 248.mat | OR021@12_2 260.mat |
|  | 3 | 1730 | IR021_3 212.mat | B021_3 225.mat | OR021@6_3 237.mat | OR021@3_3 249.mat | OR021@12_3 261.mat |
| 0.028" | 0 | 1797 | IR028_0 3001.mat | B028_0 3005.mat | * | * | * |
|  | 1 | 1772 | IR028_1 3002.mat | B028_1 3006.mat | * | * | * |
|  | 2 | 1750 | IR028_2 3003.mat | B028_2 3007.mat | * | * | * |
|  | 3 | 1730 | IR028_3 3004.mat | B028_3 3008.mat | * | * | * |

Download: 48k Drive End Bearing Fault Data

* = Data not available

| Fault Diameter | Motor Load (HP) | Approx. Motor Speed (rpm) | Inner Race | Ball | Outer Race Position Relative to Load Zone (Load Zone Centered at 6:00) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Centered @6:00 | Orthogonal @3:00 | Opposite @12:00 |
| 0.007" | 0 | 1797 | IR007_0 109.mat | B007_0 122.mat | OR007@6_0 135.mat | OR007@3_0 148.mat | OR007@12_0 161.mat |
|  | 1 | 1772 | IR007_1 110.mat | B007_1 123.mat | OR007@6_1 136.mat | OR007@3_1 149.mat | OR007@12_1 162.mat |
|  | 2 | 1750 | IR007_2 111.mat | B007_2 124.mat | OR007@6_2 137.mat | OR007@3_2 150.mat | OR007@12_2 163.mat |
|  | 3 | 1730 | IR007_3 112.mat | B007_3 125.mat | OR007@6_3 138.mat | OR007@3_3 151.mat | OR007@12_3 164.mat |
| 0.014" | 0 | 1797 | IR014_0 174.mat | B014_0 189.mat | OR014@6_0 201.mat | * | * |
|  | 1 | 1772 | IR014_1 175.mat | B014_1 190.mat | OR014@6_1 202.mat | * | * |
|  | 2 | 1750 | IR014_2 176.mat | B014_2 191.mat | OR014@6_2 203.mat | * | * |
|  | 3 | 1730 | IR014_3 177.mat | B014_3 192.mat | OR014@6_3 204.mat | * | * |
| 0.021" | 0 | 1797 | IR021_0 213.mat | B021_0 226.mat | OR021@6_0 238.mat | OR021@3_0 250.mat | OR021@12_0 262.mat |
|  | 1 | 1772 | IR021_1 214.mat | B021_1 227.mat | OR021@6_1 239.mat | OR021@3_1 251.mat | OR021@12_1 263.mat |
|  | 2 | 1750 | IR021_2 215.mat | B021_2 228.mat | OR021@6_2 240.mat | OR021@3_2 252.mat | OR021@12_2 264.mat |
|  | 3 | 1730 | IR021_3 216.mat | B021_3 229.mat | OR021@6_3 241.mat | OR021@3_3 253.mat | OR021@12_3 265.mat |

Download: 12k Fan End Bearing Fault Data

* = Data not available

| Fault Diameter | Motor Load (HP) | Approx. Motor Speed (rpm) | Inner Race | Ball | Outer Race Position Relative to Load Zone (Load Zone Centered at 6:00) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Centered @6:00 | Orthogonal @3:00 | Opposite @12:00 |
| 0.007" | 0 | 1797 | IR007_0 278.mat | B007_0 282.mat | OR007@6_0 294.mat | OR007@3_0 298.mat | OR007@12_0 302.mat |
|  | 1 | 1772 | IR007_1 279.mat | B007_1 283.mat | OR007@6_1 295.mat | OR007@3_1 299.mat | OR007@12_1 303.mat |
|  | 2 | 1750 | IR007_2 280.mat | B007_2 284.mat | OR007@6_2 296.mat | OR007@3_2 300.mat | OR007@12_2 304.mat |
|  | 3 | 1730 | IR007_33 281.mat | B007_3 285.mat | OR007@6_3 297.mat | OR007@_3 301.mat | OR007@12_3 305.mat |
| 0.014" | 0 | 1797 | IR014_0 274.mat | B014_0 286.mat | OR014@6_0 313.mat | OR014@3_0 310.mat | * |
|  | 1 | 1772 | IR014_1 275.mat | B014_1 无 | * | OR014@3_1 309.mat | * |
|  | 2 | 1750 | IR014_2 无 | B014_2 288.mat | * | OR014@3_2 311.mat | * |
|  | 3 | 1730 | IR014_3 277.mat | B014_3 289.mat | * | OR014@3_3 312.mat | * |
| 0.021" | 0 | 1797 | IR021_0 270.mat | B021_0 290.mat | OR021@6_0 315.mat | * | * |
|  | 1 | 1772 | IR021_1 271.mat | B021_1 291.mat | * | OR021@3_1 316.mat | * |
|  | 2 | 1750 | IR021_2 272.mat | B021_2 292.mat | * | OR021@3_2 317.mat | * |
|  | 3 | 1730 | IR021_3 273.mat | B021_3 293.mat | * | OR021@3_3 318.mat | * |